Anexo F — Permiso interno para tareas especiales

Instrumento de trabajo · Voz de Trinchera · Libro 3

Qué es y para qué sirve

| Qué es | Un permiso interno para abrir el tajo en una tarea que la empresa ha decidido que requiere un control previo. No es un permiso de la administración ni un requisito legal con nombre propio: es un procedimiento interno, y solo tiene sentido si existe y se cumple. |
| --- | --- |
| Para qué sirve | Que la tarea que puede tener consecuencias serias no empiece sin que alguien haya comprobado por escrito las condiciones anteriores. El permiso ordena la comprobación y deja el resultado escrito. |
| Quién puede utilizarla | La persona que emite el permiso (encargado, técnico de prevención o jefe de obra) y el responsable de la tarea que lo ejecuta. En obras pequeñas, la misma persona puede cubrir los dos papeles, y también puede_SIGNAR el permiso en nombre de la empresa. |
| Cuándo es pertinente | En tareas que la empresa ha catalogado como especiales: apertura de huecos en muros, trabajos en altura con medios de acceso específicos, demolición de elementos estructurales, entrada en espacios confinados, tendido de cables y trabajos en altura sobre cubierta. Si la empresa no tiene catálogo, el permiso no aporta nada. |
| Qué información registra | La tarea, la zona, quién la ejecuta y con quién, las condiciones previas comprobadas una a una, las autorizaciones de terceros, los horarios de inicio y fin, las paralizaciones y su reanudación. |
| Qué límites tiene | Este modelo no es una obligación legal. Su valor depende de que la empresa lo tenga adoptado, de que se aplique y de que alguien lo revise. Un permiso interno no sustituye las autorizaciones que la obra necesite de la dirección facultativa, de la propiedad o de la autoridad competente. Permiso no significa que la tarea sea segura. Solo significa que se han comprobado unas condiciones previas; lo que pase después depende de cómo se ejecute. Si el permiso se concede «por rutina» o con prisas, deja de ser un control. En ese caso, el documento solo aporta una firma más a la carpeta. |

Comprobaciones adicionales que conviene hacer

• Que la tarea está dentro del alcance del plan de seguridad y salud o del estudio básico aprobado, y que el plan no se ha quedado atrás respecto a lo que se está haciendo (arts. 7 y 11 del Real Decreto 1627/1997).

• Que la evaluación de riesgos de la tarea sigue siendo válida: hay que revisarla cuando cambian las condiciones (art. 16 de la Ley 31/1995).

• Que quien ejecuta la tarea tiene la formación y, cuando la actividad lo exige, la habilitación correspondiente (art. 19 de la Ley 31/1995).

• Que los medios de acceso y los equipos de trabajo son los previstos y están en buen estado (art. 17 de la Ley 31/1995 y Real Decreto 1215/1997).

Cómo se rellena

1. El permiso se emite antes de empezar la tarea. Emitido a posteriori, no es un control, es un adorno.

2. Marca cada condición previa con su resultado. Las condiciones en «No conforme» necesitan una medida y una fecha, o el permiso no se concede.

3. Anota las autorizaciones de terceros con su fecha y su validity. Sin validez no hay autorización.

4. Si la tarea se para y se reanuda, usa la tabla de paralizaciones. Es la parte que justifica por qué el permiso sigue vivo.

5. El permiso se archiva con la documentación de la obra. Si no se guarda, la siguiente auditoría no lo ha visto nunca.

Modelo para cumplimentar

Las tablas siguientes están vacías a propósito. Las líneas y los encabezados son los mismos que verás en el Excel y en el libro: si cambia algo, cambia en los tres sitios.

Identificación

| Obra |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Tarea especial |  |
| Zona |  |
| Tipo de permiso |  |
| Solicitante (empresa y persona) |  |
| Responsable de la ejecución |  |
| Personas que participan |  |
| Fecha de emisión |  |
| Vigencia |  |
| Duración prevista |  |
| Base del permiso |  |
| Decisión del emisor |  |

F.1. Condiciones previas a la ejecución

| Nº obligatorio | Condición previa obligatorio | Estado obligatorio | Evidencia | Medida si no se cumple | Verificado por obligatorio | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa |

F.2. Autorizaciones de terceros

| Nº obligatorio | Autoridad o tercero obligatorio | Documento o autorización obligatorio | Fecha obligatorio | Válido hasta obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
|  |  |  | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
|  |  |  | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |

F.3. Paralizaciones y reanudaciones de la tarea

| Inicio (fecha y hora) obligatorio | Fin (fecha y hora) obligatorio | Paralizado por | Motivo | Reanudación (fecha y hora) | Renovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ejemplo cumplimentado

Datos de un caso inventado, con nombres y cifras que no se corresponden con ninguna obra real. Sirven para ver el nivel de detalle útil, no como referencia técnica.

Identificación

| Obra | Reforma de baño en vivienda habitada (Promotion Bath S.L.) |
| --- | --- |
| Dirección | Calle Membrillar 14, 3.º B, 28004 Madrid |
| Tarea especial | Apertura de hueco de paso de 0,90 × 2,10 m en el tabique entre la cocina y el pasillo |
| Zona | Vivienda, planta 3.º B |
| Tipo de permiso | Puntual, para una fase de trabajo |
| Solicitante (empresa y persona) | Reformas Obregón S.L., Jorge Andrés Simón (encargado) |
| Responsable de la ejecución | Jorge Andrés Simón (encargado de obra) |
| Personas que participan | 4 operarios de Reformas Obregón S.L. |
| Fecha de emisión | 09/10/2026 |
| Vigencia | Desde el 09/10/2026 hasta el 13/10/2026 |
| Duración prevista | Dos jornadas de 4 h, en horario de 09:00 a 13:30 |
| Base del permiso | Tarea 4.3 del plan de seguridad y salud aprobado el 05/10/2026 |
| Decisión del emisor | Permitido, condicionado a las filas 5 y 8 de la tabla de condiciones |

F.1. Condiciones previas a la ejecución

| Nº obligatorio | Condición previa obligatorio | Estado obligatorio | Evidencia | Medida si no se cumple | Verificado por obligatorio | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El tipo de tabique está identificado por la dirección facultativa y no tiene función estructural | Conforme | Nota de la dirección facultativa de 07/10/2026: tabique de ladrillo hueco de 10 cm, sin función estructural |  | Marta Ruiz Peña |  |
| 2 | La tarea está recogida en el plan de seguridad y salud aprobado | Conforme | Tarea 4.3, aprobada el 05/10/2026 |  | Marta Ruiz Peña |  |
| 3 | El hueco queda tapado o protegido mientras no se usa | Conforme | Tapa de pasamanos con dos soportes de acero, colocada el mismo día que se abre |  | Jorge Andrés Simón |  |
| 4 | Los operarios que van a abrir el hueco conocen el método y lo han practicado en la reunión de tarea | Conforme | Reunión de tarea el 09/10/2026 con los 4 operarios; hoja firmada |  | Jorge Andrés Simón |  |
| 5 | El material de escombro se apila en una zona acotada y fuera del paso | No conforme | El escombro se apila en el pasillo, junto a la puerta de la cocina | Se delimita la zona de acopio en el comedor antes de empezar | Jorge Andrés Simón | 09/10/2026 |
| 6 | Las herramientas y equipos de trabajo son los previstos y están en buen estado | Conforme | Martillo, cincel y destornillador comprobados el 09/10/2026; el martillo no tiene el mango astillado |  | Jorge Andrés Simón |  |
| 7 | Hay alguien identificado que tapa el hueco al terminar la jornada | Conforme | Turno de tarde: lo tapa el operario que abre; comprobación en la inspección de las 18:00 |  | Jorge Andrés Simón |  |
| 8 | Hay en obra el croquis firmado del elemento que se va a abrir | No conforme | En obra solo está el croquis de la promotora, sin firma | Se entrega el croquis firmado por la dirección facultativa | Nuria Cifuentes Gil (promotora) | 09/10/2026 |
| 9 | Los vecinos de la planta están avisados del ruido y del horario | Conforme | Aviso en el portal el 08/10/2026 y cartel en el ascensor |  | Jorge Andrés Simón |  |
| 10 | La cobertura de responsabilidad civil de la empresa está en vigor durante el permiso | Conforme | Póliza de Reformas Obregón S.L. con fecha 01/10/2026 |  | Nuria Cifuentes Gil (promotora) |  |

F.2. Autorizaciones de terceros

| Nº obligatorio | Autoridad o tercero obligatorio | Documento o autorización obligatorio | Fecha obligatorio | Válido hasta obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dirección facultativa | Nota de identificación del tabique y conformidad con la apertura del hueco | 07/10/2026 | 09/10/2026 |
| 2 | Promotora (Promotion Bath S.L.) | Consentimiento por escrito de la apertura del hueco | 08/10/2026 | 13/10/2026 |

F.3. Paralizaciones y reanudaciones de la tarea

| Inicio (fecha y hora) obligatorio | Fin (fecha y hora) obligatorio | Paralizado por | Motivo | Reanudación (fecha y hora) | Renovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/10/2026 09:00 | 09/10/2026 13:20 |  |  |  |  |
| 10/10/2026 09:00 | 10/10/2026 13:35 |  |  |  |  |
| 13/10/2026 09:20 | 13/10/2026 14:30 | Jorge Andrés Simón (encargado) | Al abrir el suelo del baño aparece una tubería de agua no prevista bajo el solado; se para la tarea por el riesgo de Integrity de la instalación | 13/10/2026 14:30 | Marta Ruiz Peña (coordinadora) |