Plantilla 1 — Ficha de investigación preventiva de accidentes

Instrumento de trabajo · Voz de Trinchera · Libro 3

Qué es y para qué sirve

| Qué es | La hoja donde se reconstruye qué pasó. No busca culpables: busca las condiciones que estaban en el lugar y en el momento del hecho. |
| --- | --- |
| Para qué sirve | Poner en orden lo que se sabe, lo que se supone y lo que falta por averiguar. Una investigación bien hecha no señala a nadie: describe la situación para que se pueda actuar sobre ella. |
| Quién puede utilizarla | La persona que dirige la investigación, normalmente el técnico de PRL o el coordinador. Puede participar el encargado, la representación de los trabajadores y la empresa, y queda constancia de quién. |
| Cuándo es pertinente | En las primeras horas o primeros días, antes de que el recuerdo se contamine con las versiones de los demás. Y siempre antes de cerrar la acción correctora. |
| Qué información registra | Hechos con hora, condiciones observadas en el momento, factores que contribuyeron, medidas previstas frente a medidas realmente disponibles, y las cuestiones que quedan abiertas. |
| Qué límites tiene | Una ficha de investigación preventiva es una herramienta interna de la empresa. No es un informe pericial, no es un atestado y no atribuye responsabilidad. Describir un fallo de la planificación no equivale a atribuir el accidente a una persona. La distinción es el sentido de todo el ejercicio. Rellenarla con posterioridad, cuando ya se sabe el resultado, tiende a producir un relato que encaja con la conclusión que se busca. Si se hace así, no vale como investigación. Un hecho no se anota como hecho si no hay alguien que lo diga y una forma de comprobarlo. El apartado 5 recoge la fuente de cada línea. |

Comprobaciones adicionales que conviene hacer

• Que cada línea de hechos lleva su fuente (testimonio, documento, fotografía, medición).

• Que se distingue lo observado de lo inferido, en la columna de fuente.

• Que la investigación ha sido revisada por alguien distinto de quien la ha escrito, si el caso tiene trascendencia.

• Que las acciones correctoras que se deriven están recogidas en la plantilla 6 y vienen con responsable y fecha.

Cómo se rellena

1. Escriba en el momento y con las palabras del declarante. Las comillas literales valen más que la paráfrasis.

2. Una línea, un hecho. Si una frase tiene dos hechos, son dos líneas.

3. En la columna «Fuente» use: testimonio (nombre), documento (qué), observación directa (quién), medición (qué y quién).

4. Las casillas sin marcar no son una casilla: se escriben.

Modelo para cumplimentar

Las tablas siguientes están vacías a propósito. Las líneas y los encabezados son los mismos que verás en el Excel y en el libro: si cambia algo, cambia en los tres sitios.

Identificación

| Obra |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Fecha del hecho |  |
| Hora del hecho |  |
| Persona accidentada |  |
| Investigación dirigida por |  |
| Fecha de la investigación |  |
| Carácter de la investigación |  |

1. Hechos, en orden

P1.1. Secuencia de hechos con su fuente

| Nº obligatorio | Hora obligatorio | Hecho obligatorio | Fuente obligatorio | Verificado con opcional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hh:mm |  |  |  |
|  | hh:mm |  |  |  |
|  | hh:mm |  |  |  |
|  | hh:mm |  |  |  |
|  | hh:mm |  |  |  |
|  | hh:mm |  |  |  |
|  | hh:mm |  |  |  |

2. Condiciones en el momento del hecho

P1.2. Condiciones observadas frente a medidas previstas

| Riesgo obligatorio | Medida prevista en la documentación obligatorio | Medida realmente disponible obligatorio | Diferencia observada obligatorio | Quién lo constata obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Factores que contribuyeron

P1.3. Factores registrados, sin atribución de culpa

| Tipo obligatorio | Factor obligatorio | En qué se apoya obligatorio | Modificabilidad obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| ▾ Organización · Método · Material · Formación · Condición · Factor humano |  |  | ▾ Alta · Media · Baja |
| ▾ Organización · Método · Material · Formación · Condición · Factor humano |  |  | ▾ Alta · Media · Baja |
| ▾ Organización · Método · Material · Formación · Condición · Factor humano |  |  | ▾ Alta · Media · Baja |
| ▾ Organización · Método · Material · Formación · Condición · Factor humano |  |  | ▾ Alta · Media · Baja |
| ▾ Organización · Método · Material · Formación · Condición · Factor humano |  |  | ▾ Alta · Media · Baja |
| ▾ Organización · Método · Material · Formación · Condición · Factor humano |  |  | ▾ Alta · Media · Baja |

4. Hechos y cuestiones pendientes

P1.4. Cuestiones que quedan abiertas al cerrar esta ficha

| Cuestión pendiente obligatorio | Por qué está abierta obligatorio | Quién la resuelve obligatorio | Fecha objetivo obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  |  | dd/mm/aaaa |

Esta ficha no atribuye la causa del accidente a ninguna persona ni a ninguna empresa. Los factores que se anotan son condiciones y organizaciones del trabajo. El apartado 3 recoge un factor humano, y en ese caso la casilla «Modificabilidad» dice «no aplicable»: la razón de una conducta no se deduce de un expediente, y pretender lo contrario es precisamente el error que este libro pretende evitar.

Ejemplo cumplimentado

Datos de un caso inventado, con nombres y cifras que no se corresponden con ninguna obra real. Sirven para ver el nivel de detalle útil, no como referencia técnica.

Identificación

| Obra | Rehabilitación de la cubierta de un almacén en desuso (Almacenes Aranda S.L.) |
| --- | --- |
| Dirección | Calle Almirante Polvorín 3, nave 2, 28903 Getafe (Madrid) |
| Fecha del hecho | 14/10/2026 |
| Hora del hecho | 11:15 |
| Persona accidentada | Trabajador de Cubierta Segura S.L. (impermeabilización) |
| Investigación dirigida por | Marta Ruiz Peña, arquitecta técnica |
| Fecha de la investigación | 15/10/2026 |
| Carácter de la investigación | Preventiva interna. No es pericial ni judicial |

1. Hechos, en orden

P1.1. Secuencia de hechos con su fuente

| Nº obligatorio | Hora obligatorio | Hecho obligatorio | Fuente obligatorio | Verificado con opcional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07:30 | Comienza la jornada. El encargado reparte los tajos de cubierta y reparte los equipos de protección | Testimonio: J. A. Simón, encargado | Hoja de asignación de tajo |
| 2 | 08:10 | El trabajador sube a la cubierta para iniciar el impermeabilizado del faldón norte | Testimonio: R. Cifuentes, accidentado | — |
| 3 | 10:50 | El truck de obra llega al perímetro y hay que moverlo. El encargado pide a un compañero que baje a moverlo | Testimonio: J. A. Simón | CCTV de la nave (revisada el 16/10/2026) |
| 4 | 11:10 | El trabajador recupera el EPI del tajo anterior y se lo pone | Testimonio: R. Cifuentes | Registro de EPI, anexo C |
| 5 | 11:15 | El trabajador se apoya en un elemento provisional no previsto para sostener peso y cae a cota inferior | Testimonio: R. Cifuentes y J. A. Simón | Reportaje fotográfico, anexo H |
| 6 | 11:18 | El compañero detecta al accidentado y llama a la central de emergencias | Testimonio: compañero de obra | Registro de llamadas, anexo H |
| 7 | 11:22 | Se paraliza la actividad en cubierta | Testimonio: J. A. Simón | — |

2. Condiciones en el momento del hecho

P1.2. Condiciones observadas frente a medidas previstas

| Riesgo obligatorio | Medida prevista en la documentación obligatorio | Medida realmente disponible obligatorio | Diferencia observada obligatorio | Quién lo constata obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caída en altura desde cubierta (3,8 m de diferencia de nivel) | Arnés de seguridad con línea de vida anclada al punto de anclaje del faldón, según el plan de seguridad y salud | Arnés disponible y en uso, pero sin línea de vida anclada: el anclaje del faldón no se había instalado en esa fase | La medida estaba prevista y documentada, y no era aplicable todavía por secuencia de obra | M. R. Peña (coordinación) |
| Desplazamiento sobre superficie inclinada | Plataforma de trabajo con apoyo completo en el faldón | No había plataforma en el faldón norte; se trabaja sobre la cubierta con EPIs y calzado de seguridad | El material estaba previsto, pero no se había instalado todavía | J. A. Simón |
| Caída de objetos a cota inferior | Red o cortina de seguridad en el perímetro de la cubierta | No había cortina montada en el faldón norte | Medida prevista y aún no ejecutable por secuencia | M. R. Peña |
| Atrapamiento con la Machinery de izado | No se izaba material mientras había trabajo en cubierta | Se izaba la plataforma para el faldón sur mientras había un operario en el faldón norte | El izaje se hizo sin acotar la zona, sin avisar y sin comprobar que no había personas debajo | J. A. Simón |

3. Factores que contribuyeron

P1.3. Factores registrados, sin atribución de culpa

| Tipo obligatorio | Factor obligatorio | En qué se apoya obligatorio | Modificabilidad obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| Organización | No había reparto explícito de los tajos ni de la secuencia de ejecución de los faldones entre la contratista y las subcontratas | Plan de seguridad y salud, apartado de organisation de tajos; hoja de asignación | Alta |
| Método | El izaje de material no se acotó ni se coordinó con el trabajo en cubierta, y no había sistema de aviso | Testimonios de dos personas y declaración del accidentado | Alta |
| Condición | El elemento sobre el que se apoyó el accidentado no estaba identificado como elemento de apoyo en ninguna documentación | Reportaje fotográfico; no aparece en el plan | Alta |
| Formación | El trabajador había recibido formación sobre trabajos en altura, pero no sobre el uso del arnés en esta obra en concreto | Registro de formación; ficha de la subcontrata | Media |
| Material | El arnés disponible no tenía línea de vida conectable al punto de anclaje previsto porque el anclaje no estaba instalado | Registro de EPI, anexo C; inventario de la subcontrata | Alta |
| Factor humano | El accidentado se apoyó en un elemento no previsto. La investigación no puede determinar por qué lo hizo con la información que tenía | Testimonio del accidentado | No aplicable: la razón no está establecida y no es el objeto de esta ficha |

4. Hechos y cuestiones pendientes

P1.4. Cuestiones que quedan abiertas al cerrar esta ficha

| Cuestión pendiente obligatorio | Por qué está abierta obligatorio | Quién la resuelve obligatorio | Fecha objetivo obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| Qué tipo de elemento era el apoyo y quién lo colocó | La fotografía no permite identificarlo con seguridad y no se hayet interviewado al personal de la subcontrata de impermeabilización que montó el faldón | J. A. Simón | 20/10/2026 |
| Si sereceived una advertencia sobre el izaje | Sólo hay dos testimonios y no coinciden en la hora | M. R. Peña | 20/10/2026 |
| Si el punto de anclaje estaba previsto para esa fecha | El plan no fija fechas de instalación de medios | M. R. Peña | 21/10/2026 |

Esta ficha no atribuye la causa del accidente a ninguna persona ni a ninguna empresa. Los factores que se anotan son condiciones y organizaciones del trabajo. El apartado 3 recoge un factor humano, y en ese caso la casilla «Modificabilidad» dice «no aplicable»: la razón de una conducta no se deduce de un expediente, y pretender lo contrario es precisamente el error que este libro pretende evitar.